Charakterystyka oleju rybnego pozyskiwanego w procesie produkcji mączki rybnej :

Tabela 1. Wybrane parametry charakteryzujące uzyskiwany w procesie produkcji mączki rybnej, olej rybny (badania przeprowadzone w laboratorium MIR)

| Badany parametr | Olej rybny | Wartość dopuszczalna* |
| --- | --- | --- |
| Woda i substancje lotne (%) | 1,34 ± 0,22 | do 1,5 |
| Białko (N x 6,25) (%) | 0,083 ± 0,019 | do 2,0 |
| Liczba kwasowa (mgKOH/g) | 11,5 ± 2,65 | do 50 |
| Liczba nadtlen. (meqO2/kg) | 2,5 ± 0,8 | do 20 |
| Liczba anizydynowa | 13,65 ± 2,5 | - |
| Miedź (mg/kg) | 0,04 ± 0,02 | - |
| Żelazo (mg/kg) | 4,33 ± 1,62 | - |
| α-tokoferol (mg/100g) | 20,4 ± 5,6 | - |
| Fosfolipidy (g/kg) | 3,53 ± 0,82 | - |

*wg normy branżowej BN-89/8186-01 oraz BN-89/8189 (dla tłuszczów paszowych)

Tabela 2. Wybrane parametry chemiczne charakteryzujące stopień zanieczyszczenia uzyskiwanego w procesie produkcji mączki rybnej, oleju rybnego (badania przeprowadzone w laboratorium MIR)

| Badane parametry (mg/kg) | Olej rybny | Wartość dopuszczalna* |
| --- | --- | --- |
| kadm | 0,0025 ± 0,001 | 2,0 |
| ołów | 0,021 ± 0,0065 | 10 |
| rtęć | 0,0021 ± 0,0002 | 0,5 |
| arsen | 1,69 ± 0,53 | 10 |
| Σ DDT | 0,405 ± 0,164 | 0,5 |
| Σ PCB | 0,237 ± 0,036 | 2** |

* wg Dyrektywy Rady Europy 1999/29/EC z 22.04.1999.
** wartość dopuszczalna dla ryb w wielu krajach UE.

Tabela 3. Zawartość kwasów tłuszczowych w oleju rybnym –

badanie wykonane w J.S.H. Laboratoria Sp. z o.o.

| Kwasy tłuszczowe | Zawartość w % |
| --- | --- |
| C 14 : 0 | 5,0 |
| C 14 : 1 | 0,2 |
| C 15 : 0 | 0,6 |
| C 16 : 0 | 18,0 |
| C 16 : 1 | 6,0 |
| C 17 : 0 | 0,7 |
| C 17 : 1 | 0,4 |
| C 18 : 0 | 0,3 |
| C 18 : 1 | 24,9 |
| C 18 : 2 | 4,3 |
| C 18 : 3 | 2,9 |
| C 18 : 4 | 2,7 |
| C 20 : 0 | 0,2 |
| C 20 : 1 | 2,6 |
| C 20 : 5 | 7,4 |
| C 22 : 0 | 0,1 |
| C 22 : 1 | 2,6 |
| C 22 : 5 | 0,8 |
| C 22 : 6 | 12,6 |
| Pozostałe kwasy tłuszczowe | 7,4 |